Контрольная работа по теме:

«Закон Ома для участка цепи.

Соединение проводников в цепи. » 8 класс.

Цель работы: выявление усвоения учащимися обязательного минимума знаний и умений:

владение основными понятиями и законами физики:

- Физические величины, характеризующие:

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, длина, удельное сопротивление проводников;

- физического понятия:

взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро, последовательное и параллельное соединение проводников, сечение проводников;

- физические явления:

электризация тел.

2. Знание закона и практическое его использование:

Закон Ома для участка цепи;

Закон сохранения электрического заряда.

3, Воспринимать, перерабатывать предъявлять учебную информацию:

-уметь читать график I(U.), схемы смешанного соединения проводников,

-определять:

- силу тока, напряжение, сопротивление,

ИНСТРУКЦИЯ

Срок проведения: февраль.

Работа содержит 10 заданий:

1-6 заданий- тест с выбором ответов;

7 – 8 задания (В 1- В2) – решение задачи с кратким ответом (дополнительное пояснение);

9 - 10 задания (С1- С2) – решение задачи с развернутым ответом.

На выполнение отводится 45 минут.

Задания рекомендуется выполнять по порядку.

Если задание не удалось выполнить сразу, перейти к следующему.

Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

Уровень сложности:

А1-А4- базовый;

А5-А6, В1,В2 – повышенный;

С1, С2 – сложный.

| № | Виды деятельности | Номер заданий | Число заданий | % соотношение задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воспроизведение знаний | А1 , А2 | 2 | 25 |
| 2. | Применение знаний и умений в знакомой ситуации | А3, А4 | 2 | 25 |
| 3. | Применение знаний и умений в измененной ситуации | А5, А6, В1 (В2) | 3 | 37,5 |
| 4. | Применение знаний и умений в новой ситуации | С1 (С2) | 1 | 12,5 |

Критерий оценки: «3» - 8-9 баллов

«4»- 10-11 баллов

«5» - 12 – 13 баллов (обязательное решения задачи поля С)

Регистрационный бланк.

| номер задания | Код правильного ответа | Формулы, пояснения. |
| --- | --- | --- |
| А 1 |  |  |
| А 2 |  |  |
| А 3 |  |  |
| А 4 |  |  |
| А 5 |  |  |
| А 6 |  |  |

В 1.

| Применяемые формулы ( дано, решение) | Краткий ответ |
| --- | --- |

| В 2. Применяемые формулы ( дано, решение) | Краткий ответ |
| --- | --- |

С1.

С2.

Вариант 1.

| А1. На рисунке изображены три пары легких шариков, подвешенных на шелковых нитях. Разноименные заряды имеет пара….. Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) все три пары (1 балл) |  |
| --- | --- |
| А2. В ядре углерода 12 частиц. Вокруг ядра движется 6 электронов. Число нейтронов в ядре равно….. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 6 2) 12 3) 18 4) 24 |
| А3. На рисунке приведены графики зависимости силы тока в металлическом проводнике от напряжения. Электрическое сопротивление наибольшее у проводника Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) у всех трех проводников сопротивления одинаковы. (1 балл) |  |
| А4. Сила тока в цепи электрической плитки равна 1,4 А. Какой электрический заряд проходит через поперечное сечение ее спирали за 20 мин.? | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 3200 Кл 2) 1680 Кл 3) 500 Кл 4) 1000 Кл (1 балл) |

А5. Результаты измерений силы тока в приборе при разных значениях напряжения на его клеммах приведены в таблице.

| U, B | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I,mA | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |

| Какова сила в приборе при напряжении 60 В, если наблюдаемая закономерность остается справедливой? (2 балла) | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 400 мА 2) 500 мА 3) 600 мА 4) силу тока определить невозможно |
| --- | --- |
| А6.Сопротивление каждого резистора на рисунке равно 6 Ом. Сопротивлением 2 Ом обладает цепь……. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 (2 балла) |

В1.  Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь её поперечного сечения 0,1 мм2. Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 А?

(2 балла)

| В2. Определите общее сопротивление цепи, если R1=40 Ом, R2= 40 Ом, R3= 20 Ом, R4= 20 Ом. (2 балла) |  |
| --- | --- |

С1. Три проводника с сопротивлением 4, 6 и 8 Ом соединены параллельно. В первом проводнике сила тока 15 А. Определите силу тока в каждом из остальных проводников. Каково напряжение на концах каждого проводника?

(3 балла)

| С2. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке, определите сопротивление лампы и напряжение на каждом проводнике, если показания приборов 0,5 А и 30 В, R1=25 Oм, R3=15 Ом. (3 балла) |  |
| --- | --- |

Вариант 2.

| А1. На рисунке изображены три шара. Большой шар имеет…. Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) положительный заряд 2) отрицательный заряд 3) любой заряд 4) не заряжен (1 балл) |  |
| --- | --- |
| А2. В состав атома кислорода входит 8 электронов, а в состав его ядра – 8 нейтронов. В атоме кислорода всего | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 8 частиц 2) 16 частиц 3) 24 частиц 4) 32 частиц (1 балл) |
| А3. На рисунке приведены графики зависимости силы тока в металлическом проводнике от напряжения. Электрическое сопротивление наименьшее у проводника Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) у всех трех проводников сопротивления одинаковы. (1 балл) |  |
| А4. При прохождении по проводнику электрического заряда, равного 6 Кл, совершается работа 660 Дж. Чему равно напряжение на концах этого проводника? | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 110 В 2) 220 В 3) 330 В 4) 440 В (1 балл) |

А5. Экспериментально проверялось предложение, что сила тока в двух резисторах прямо пропорциональна напряжению на их концах (закон Ома). В таблице представлены результаты измерений силы тока при разных напряжениях для резисторов 1 и2.

| U, B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A (резистор 1) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| I, A (резистор 2) | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |

| Согласно этим результатам проверяемое предложение……. Выберите правильный ответ и поясните ответ (2 балла) | 1) подтверждается только для резистора 1 2) подтверждается только для резистора 2 3) подтверждается для обоих резисторов 4) не подтверждается ни для каждого резистора |
| --- | --- |
| А6.Сопротивление каждого резистора на рисунке равно 1 Ом. Сопротивлением 3Ом обладает цепь… | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 (2 балла) |

В1. Определите сопротивление никелиновой проволоки длиной 4 м и площадью поперечного сечения 2 мм2. Какова сила тока в этой проволоке при напряжении на её концах 2 В?                                                   (2 балла)

| В2. Определите общее сопротивление цепи, если R1=R2= R3= 15 Ом, R4= R5= 6 Ом, R6= 2 Ом. (2 балла) |  |
| --- | --- |

С1. Три проводника сопротивлением 2,3 и 6 Ом соединены параллельно и подключены к источнику тока с напряжением 12 В. Определите напряжение на каждом проводнике, силу тока в каждом из них и в неразветвленной части цепи.

(3 балла)

| С2. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке, определите общее напряжение во всей цепи, если амперметр показывает 5 А, а R1=2Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом, R4=5 Ом. (3 балла) |  |
| --- | --- |

Вариант 3.

| А1. На рисунке изображены три пары легких шариков, подвешенных на шелковых нитях. Одноименные заряды имеет пара….. Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) все три пары (1 балл) |  |
| --- | --- |
| А2.В атоме фтора всего 28 частиц, а в состав его ядра – 10 нейтронов. Число протонов в ядре равно….. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 9 2) 10 3) 18 4) 28 (1 балл) |
| А3. На рисунке приведены графики зависимости силы тока в металлическом проводнике от напряжения. Электрическое сопротивление наибольшее у проводника Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) у всех трех проводников сопротивления одинаковы. (1 балл) |  |
| А4. Через нить лампочки карманного фонаря каждые 10 с протекает заряд, равный 2 Кл. Какова сила тока в лампочке? | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 20 A 2) 0,2 A 3) 2 A 4) 0,02 A (1 балл) |

А5. Результаты измерений силы тока в приборе при разных значениях напряжения на его клеммах приведены в таблице. Один результат был случайно пропущен и не вошел в таблицу.

| U, B | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, mA | 0 | 16 | 35 | 50 |  | 84 | 102 |

| Вероятнее всего, при напряжении 20 В сила тока была равна….. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 61 мA 2) 63 мA 3) 67 мA 4) 71 мA (2 балл) |
| --- | --- |

| А6.Сопротивление каждого резистора на рисунке равно 3 Ом. Сопротивлением 1 Ом обладает цепь……. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 (2 балла) |
| --- | --- |

В1. Сварочный аппарат присоединяют в сеть медным проводом длиной 100 м и площадью поперечного сечения 50 мм2. Определите напряжение на проводах, если сила тока в них 125 А.                         (2 балла).

| В2. Определите общее сопротивление цепи, если R1=8 Ом, R2= 10 Ом, R3= 2 Ом, R4= 5 Ом. (2 балла) |  |
| --- | --- |

С1. Вычислите напряжение на зажимах спиралей двух электрических печей сопротивлением 10 Ом и 20 Ом, соединенных параллельно, если сила тока в неразветвленной части цепи равна 33 А. Определите силу тока в спиралях каждой печи.

(3 балла)

| С2. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке, определите сопротивление резистора R2 и показания амперметров А1 и А2, если амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В. Сопротивление резистора R1=100 Ом. (3 балла) |  |
| --- | --- |

Вариант 4.

| А1. Тела 1,2 и 3 заряжены. притягиваются друг к другу…. Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 и 3 2) 2 и 3 3) 1 и 2, 2 и 3 4) 1 и 2, 1 и 3 (1 балл) |  |
| --- | --- |
| А2. В состав нейтрального атома азота входит 7 электронов, а в состав его ядра – 7 нейтронов. Всего в атоме азота находится….. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 7 частиц 2) 14 частиц 3) 21 частиц 4) 28 частиц (1 балл) |
| А3. На рисунке приведены графики зависимости силы тока в металлическом проводнике от напряжения. Электрическое сопротивление наименьшее у проводника Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) у всех трех проводников сопротивления одинаковы. (1 балл) |  |
| А4. Каково напряжение на автомобильной лампочке, если при прохождении через нее заряд, равного 100 Кл, была совершена работа 1200 Дж? | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 12 В 2) 24 В 3) 100 В 4) 60 В (1 балл) |

А5. Экспериментально проверялось предложение, что сила тока в двух резисторах    прямо пропорциональна напряжению на их концах (закон Ома). В таблице представлены результаты измерений силы тока при разных напряжениях для резисторов 1 и2.

| U, B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A (резистор 1) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| I, A (резистор 2) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |

| Согласно этим результатам проверяемое предложение……. Выберите правильный ответ и поясните ответ (2 балла) | 1) подтверждается только для резистора 1 2) подтверждается только для резистора 2 3) подтверждается для обоих резисторов 4) не подтверждается для обоих резисторов |
| --- | --- |

| А6.Сопротивление каждого резистора на рисунке равно 4 Ом. Сопротивлением 6 Ом обладает цепь……. | Выберите правильный ответ и поясните ответ 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 (2 балла) |
| --- | --- |

В1. Кипятильник включен в сеть с напряжением 220 В. Чему равна сила тока в спирали электрокипятильника, если она сделана из нихромовой проволоки длиной 5 м и площадью поперечного сечения 0,1 мм2?                      (2 балла)

| В2. Определите общее сопротивление цепи, если R5=R6= R7= 9 Ом, R1= R2= R2=R4= 2 Ом. (2 балла) |  |
| --- | --- |

С1. Три проводника сопротивление 2 ом, 2 Ом и 4 Ом соединены параллельно. Определите силу тока в каждом проводнике, если в неразветвленной части цепи сила тока равна 12 А. Каково напряжение на концах каждого проводника?

(3 балла)

| C2. Используя схему электрической цепи, изображенной на рисунке, определите сопротивление резистора R3 и напряжение на каждом проводнике, если R1= 6 Ом , R2=4 Ом , I2=3A, I= 9 А (3 балла) |  |
| --- | --- |